تنظیمات روی برد:

برای استفاده از سون سگمنت های روی برد آن‌ها از طریق دیپ سویچ DSW-2 روشن کنید و سپس تمام دیپ سویچ‌های دیگر را خاموش کنید.

سون سگمنت های موجود روی برد آند مشترک بوده و از طریق IC7447 به چهار پین اول پورت D وصل شده‌اند و همچنین پایههای فعال ساز آن‌ها به ترتیب از راست به چپ پین‌هایD4 تا D7 را شامل می‌شوند.