مقدمه:

امروزه در مراکز صنعتی و اداری جهت نظارت بر محیط فیزیکی و نظارت بر کار کارکنان یا کارگران جهت کنترل و مدیریت بهتر و کارآمدتر به وفور از سیستم‌های تلویزیونی مداربسته (CLOSED (CIRCUIT TV)(CCTV) استفاده می‌شود. این سیستم‌ها به عنوان سیستم‌های کنترل و مدیریت تصویری نیز نامیده می‌شوند. گاهی نیز از این سیستم‌ها با مخفف CCVE(تجهییزات ویدئویی مداربسته) یاد می‌شود . در محلهایی مانند بانک‌ها – ادارات - دانشگاه‌ها - کارخانجات – فروشگاه‌های بزرگ - فروشگاه‌های فروش اجناس گران‌قیمت مانند طلافروشی‌ها – در سوپرمارکت‌های بزرگ و در کنترل ترافیک خیابان‌ها و چهارراه ها و... این سیستم‌ها را می‌توان نصب و مورد استفاده قرارداد .

استفاده از این سیستم‌ها در منازل مسکونی رواج چندانی نیافته است ولی با پابه عرصه گذاشتن سیستم‌های تصویری که قادرند حرکت را در محدودۀ تحت نظارت سیستم تشخیص و اعلام خطر نمایند یا توسط سنسورهای خاصی تحریک شده و شروع به ضبط فیلم از محل بنمایند انتظار می رود که استفاده از این سیستم‌هادر منازل مسکونی نیز گسترش بیابد .به اینگونه سیستم‌ها هم اکنون اصطلاح دزدگیر تصویری اطلاق می‌شود. اصول کار سیستم‌های CCTV به این صورت است که ابتدا تصاویر توسط  دوربین ‌های مداربسته دریافت شده و برای نمایش و پخش به مانیتور یا تلویزیون انتقال داده می‌شود. همچنین برای ضبط یا تغییر نحوه نمایش روی مانیتور و پخش همزمان تصاویر  دوربین ‌ها روی مانیتور و کنترل از راه دور  دوربین ‌ها نیز تجهیزات و امکاناتی وجود دارد.چون تصاویر دریافت شده از سیستم‌ها برای بینندگان محدودی می‌باشد لذا به آنها تلویزون مداربسته می‌گویند برخلاف تلویزون عمومی (Broadcast TV) که جهت پخش تصاویر برای عموم می‌باشد . با توجه به تنظیماتی که روی  دوربین ‌ها و سایر تجهیزات می‌توان انجام داد این سیستم‌ها در شرایط جوی متفاوت و در زور و شب نیز کارایی خوبی دارند. برای کنترل ورود و خروج افراد به یک محل و برای کنترل مکان‌های وسیع توسط چندین  دوربین  و نمایش همزمان تصویر آنها نظارت سمعی و بصری از فواصل بسیار دور از طریق شبکه تلفن بدون نیاز به حضور فیزیکی کنترل کننده در محل و در دستگاه‌هایی که کنترل بصری آنها توسط انسان مقدور نبوده یا خطر آفرین می‌باشد نیز می‌توان از این سیستم‌ها استفاده کرد. لذا استفاده از سیستم‌های CCVTروز به روز در حال رشد است و با توجه به تکنولوژی ساخت تجهیزات آن که مبتنی بر صنعت الکترونیک وکامپیوترمی‌باشد ساخت و تولید تجهیزات این سیستم‌ها دائما در حال تکامل و پیشرفت است

عموما در سیستم‌های CCTV تجهیزات زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

1- دوربین  (Camera)

2- لنز (Lens)

3- کاور  دوربین  (Camera Housing)

4-  پایه  دوربین  (Bracket / Base)

5-  نمایش دهنده تصویر (TV / Monitor)

6-  انتخاب کننده (Switcher)

7- کواد (Quad)

8- ترکیب کننده (Multiplexer)

9- ضبط کننده (Recorder)

10- کنترل کننده (Controller)

11- کارتهای تصویر (Capture Card)

12- تقویت کننده رادیویی (Booster)

13- نظم دهنده ویدیویی (Video Router)

1- معرفی انواع  دوربین (Camera):
 دوربین ‌های مورد استفاده در سیستم‌های CCTV در انواع گوناگون و با امکانات متفاوتی ساخته شده‌اند و عموما به عنوان  دوربین  مداربسته (CCTV Camera ) شناخته می‌شوند. وظیفه اصلی  دوربین  تهیه سیگنال ویدئویی از مکان تحت کنترل جهت ارسال و یا نمایش روی مانیتور یا تلویزیون می‌باشد .انواع  دوربین ‌ها از نظر کاربرد و امکانات به صورت زیر تقسیم بندی می‌شوند:

1- دوبین‌های پین هل (PinHole ):  دوربین ‌های ریزی هستند که بیشتر به عنوان  دوربین  مخفی یا برای اهداف جاسوسی بکار می‌روند . برخی از آنها را حتی می‌توان در خودکار جاسازی کرد. به صورت بی‌سیم نیز موجود می‌باشند. 

2-  دوربین ‌های صنعتی و نیمه صنعتی: با امکاناتی نظیر امکان تعویض لنز و تنظیم ایریز و حجم بزرگتر از  دوربین ‌های دیگر متمایز می‌شوند.

3-  دوربین ‌های mini :  دوربین ‌های کوچکی هستند که برای استفاده شخصی و در سیستم‌های مداربسته کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند. اکثرا دارای لنز fix هستند. قیمت آنها ارزان است و به راحتی قابل پنهان کردن هستند. معمولا خروجی تصویر آنها به صورت فیش ویدیویی می‌باشد و برای استفاده در مکان‌هایی مانند مدرسه – ویترین مغازه‌ها در هتل‌ها و بهمراه تلفن تصویری مناسب می‌باشند.

4-  دوربین ‌های دید در شب: این  دوربین ‌ها دارای سنسورهای گیرنده مادون قرمز هستند که توانایی تصویر برداری در شب را نیز به آنها می‌دهند.در موارد خاصی برای عملکرد بهتر این  دوربین ‌ها لامپ‌های مادون قرمز در محل نصب می‌کنند.

5-  دوربین ‌های ضد آب : ساختمان آنها در مقابل نفوذ آب و رطوبت کاملا حفاظت شده است. همچینن دارای گیرنده‌های مادون قرمز هستند تا در محیط کم نور زیر آب قادر به تصویر برداری باشند.

6-  دوربین ‌های دام متحرک (Speed Dome): این  دوربین ‌ها اکثرا به صورت سقفی نصب می‌شوند و بهمراه خود پایه قابل کنترل و حرکت دارند که  دوربین  را در تمام جهات به صورت 360 درجه می‌چرخاند.

7- دوربین ‌های تحت شبکه (Lan Camera): این  دوربین ‌ها دارای امکاناتی برای اتصال به شبکه محلی CCTV یا انتقال داده از طریق خط تلفن می‌باشد . در پشت این  دوربین ‌ها محل اتصال کارت شبکه و کانکتور اتصال به شبکه مانند RS232 و RS485 یا پورت USB وجود دارد.

8-  دوربین ‌های دارای امکانMAD (Motion Activity Detector):  دوربین ‌هایی هستند که با دریافت تغییر در سیگنال ویدیویی حرکت را تشخیص می‌دهند یا با تحریک شستی‌هایی که به قسمت کنترل  دوربین  وصل شده است شروع به تصویر برداری و ذخیره در هارد دیسک داخلی خود می‌کنند . یک نمونه بی‌سیم این نوع  دوربین ‌ها را در روبرو می‌بینید.

9-  دوربین ‌های بی‌سیم : این  دوربین ‌ها دارای امکانات فرستنده (TX) در داخل خود و گیرنده (RX) مجرا می‌باشند و در برد معینی می‌توانند تصویر را بدون نیاز به سیم کشی ارسال کنند.
لازم به توضیح است که ممکن است یک  دوربین  دارای چند نوع از این امکانات باشد مثلا هم دارای امکان دید در شب و هم بی‌سیم باشد یا هم دارای امکانات  دوربین ‌های صنعتی و هم دارای امکان اتصال به شبکه باشد.

2- معرفی انواع لنز(Lens):
لنز  دوربین  شامل یک عدسی و روزنه دید (IRIS)برای عبور نور می‌باشد و وظیفه آن دریافت تصویر و رساندن آن به عنصر تصویر برداری  دوربین  است. بعضی از  دوربین ‌ها دارای لنز ثابت (Fix) غیر قابل تعویض و غیر قابل تنظیم می‌باشند(عموما  دوربین ‌های کوچک) 
ولی برخی دیگر هم امکان تعویض لنز و هم امکان اعمال برخی تنظیمات روی لنز را دارند(  دوربین ‌های صنعتی) مشخصه‌هایی را که در مورد یک لنز قابل تنظیم می‌توان تغییر داد عبارتند از:

1-فاصله کانونی عدسی (focal length): عبارت است از فاصله مرکزی عدسی لنز تا نقطه همگرایی عدسی این اندازه برابر لنزهای fix ثابت است ولی در برخی لنزها قابل تنظیم می‌باشد:
لنزهای موجود در فواصل کانونی 75-50-30-25-16-12-8-6-4-3/5-2/8-2/5 میلی‌متر ساخته شده‌اند. هرچه فاصله کانونی لنزی بیشتر باشد (لنز Tele) بزرگنمایی آن بیشتر است و اشیاء دور را نزدیکتر و بهتر نشان می‌دهد ولی در عوض زاویه دید کمتری ارائه می‌کند برعکس هرچه فاصله کانونی لنز کوچکتر باشد). لنز Wide تصاویر نزدیک را بهتر نشان می‌دهد و زاویه دید آن بیشتر است. بعنوان مثال فاصلۀ کانونی عدسی چشم انسان 17mmو زاویه دید آن 30 درجه است درحالی که یک لنز با فاصله کانونی 4mm زاویه دید 62 درجه دارد. لنزهای قابل تنظیم که امکان تغییر فاصله کانونی و زاویه دید به صورت دستی یا اتوماتیک در آنها وجود دارد به لنز زوم(Zoom lens) معروفند.
در  دوربین ‌های دیجیتالی این امکان تغییر زوم لنز با عباراتی نظیر 20X-10X-6X و غیره بیان می‌شود. بعنوان مثال لنز زوم قابل تنظیم 8 الی 48 میلی‌متری معادل 6Xمی‌باشد. رنجهای تغییر دیگری نیز مانند 3/5الی 8 و 48 الی75 میلی‌متری نیز وجود دارند. به اینگونه لنزها (Varifocal lens) نیز می‌گویند.

2- روزنه عبور نور (IRIS): کلمه <<IRIS>>در لغت به معنای عنبیه می‌باشد و در لنزها نیز مشابه آن وظیفه تعیین مقدار نور عبوری از لنز به سمت عنصر تصویربرداری را بعهده دارد. هرچه روزنه عبور نور بزرگتر باشد نور بیشتری عبود می‌کند و هرچه کوچکتر باشد نور کمتری عبور می‌کند. لنزهای ثابت (Fix) دارای روزنه (IRIS) ثابت می‌باشند و مقدار نوری که در محیط وجود دارد در صورت تغییر باعث تغییر کیفیت تصویر خواهد شد . لذا استفاده از لنزهای با IRIS ثابت در فضای داخلی (indoor) در محل‌های با نور ثابت ( بدون تغییرات زیاد نور) مناسب است. ولی در لنزهای قابل تنظیم می‌توان روزنه عبور نور را به صورت دستی یا اتوماتیک تنظیم کرد. اینگونه لنزها به لنزIRIS (IRIS Lens) معروفند.اندازه IRIS لنز با عباراتی نظیر F1/2 F1/4 , و ... بیان می‌شود. لنزهای IRIS به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- لنز IRIS دستی (Manual IRIS): تنظیم روزنه عبور نور در این لنزها بوسیله پیچی که روی لنز وجود دارد امکان‌پذیر است.

ب- لنزIRIS اتوماتیک (Auto IRIS): تنظیم IRIS در این لنزها با توجه به مقدار نور محیط به طور اتوماتیک به دو روش انجام می‌گیرد و بسته به روش مورد استفاده این لنزها در دو نوع زیر ارائه شده‌اند:

·لنز نوع Video-drive: در اینگونه لنزهای AutoIRIS تنظیم روزنه IRIS با سیگنال ویدیویی که از خروجی A1 گرفته می‌شود انجام می‌گیرد.

·لنز نوع CD-drive: در اینگونه لنزها فرآیند پردازش سیگنال ویدیویی در داخل  دوربین  انجام گرفته و از خروجی A1 ولتاژ DC گرفته می‌شود و روزنه IRIS توسط این ولتاژ که به یک موتور DC اعمال می‌شود باز و بسته می‌گردد.
نکته 1: در برخی از  دوربین ‌ها خروجی A1 آنها فقط DC است لذا با آنها می‌توان لنز اتوایریزی بکار برد که CD-driv باشد و برخی دیگر نیز خروجی A1، Video_drive دارند لذا باید با آنها لنز اتوایریز Video_drive بکاربرد. ممکن است روی  دوربین ی کلید انتخاب یکی از دو حالت video_drive یا CD_drive نیز باشد و بتوان هر دو نوع لنز را استفاده کرد . لنزهای اتوایریز توسط یک کابل چهارسیمه به کانکتور خاص اتوایریز که در پشت یا بغل  دوربین  وجود دارد به  دوربین  وصل می‌شوند.

نکته 2: در داخل بعضی  دوربین ‌ها مدار الکترونیکی کنترل نور وجود دارد (ELC) که مقدار نور رسیده به سنسور تصویری را به طور اتوماتیک توسط یک شاتر(Shutter) الکترونیکی کنترل می‌کند و در حقیقت وظیفه IRIS را انجام می‌دهد. در اینگونه  دوربین ‌ها کلیدی دو حالته وجود دارد که روی آن انتخاب حالت تنظیم نور داخلی با عبارت EE مشخص می‌شود و حالت استفاده از لنز Auto IRIS با عبارت A1 روی این کلید مشخص می‌شود.

نحوه ی قرار گرفتن لنز بر روی  دوربین :
برای قرارگرفتن لنز روی  دوربین  دو نوع استاندار وجود دارد که تفاوت این دو در فاصله بین فلنج پشت لنز با عنصر تصویر‌برداری داخل  دوربین  می‌باشد. این دو استاندارد به نام‌های زیر خوانده می‌شوند:
1- C-mount: با فاصله 526/17 میلی‌متری
2- CS-mount : با فاصله 5/12 میلی‌متری
دو عبارت " CS " ، S " " هم به  دوربین  و هم لنز اطلاق می‌شود. قطر قسمت پیچی ته لنز در هر دو نوع " C "و CS " "برابر یک اینچ و تعداد رزوه 32 عدد در اینچ است .یک لنز" C-mount "می‌تواند روی هر دو نوع  دوربین  "CS-mount "," C-mount " نصب شود فقط برای نصب لنز" C-mount "روی  دوربین " CS-mount " یک حلقه تبدیل (Adaptor) لازم است . ولی لنز" CS-mount "فقط روی  دوربین " CS-mount "قابل نصب می‌باشد .
* ·عنصر تصویربرداری (Image Device) (Pick up Device): نور عبوری از روزنه لنز به روی یک سنسور تصویری می‌تابد باتوجه به مقدار و شدت نور برخورد کننده به این سنسور ولتاژهای مختلفی تولید می‌شود این ولتاژها توسط مدار الکترونیکی داخل  دوربین  به یک سیگنال ویدیویی تبدیل می‌گردند. اینگونه سنسورها به CCD (Charge Coupled Device) معروفند .دوربین ‌هایی هم که از این تکنوروژی برای ایجاد سیگنال ویدیویی استفاده می‌کنند  دوربین  CCD نامیده می‌شوند. برخی  دوربین ‌ها دارای سنسور" CMOS "هستند ولی امروزه در اکثر  دوربین ‌ها سنسور CCD استفاده می‌شود.

* ·مدار الکترونیکی  دوربین : مدار الکترونیکی یک  دوربین  وظایف متعددی بر عهده دارد. تبدیل خروجی CCD به یک سیگنال ویدیویی ، کنترل نور اتوماتیک ، تنظیم خروجی A1 برای لنزهای اتوآیریز ایجاد امکان تنظیمات نور روی تصویر بدست آمده و .... از وظایف این بخش می‌باشد.

* اتصالات ( کانکتورها ) پشت  دوربین  و کلیدهای تنظیم: معمولا در پشت  دوربین ‌ها کانکتورهایی برای اتصال به مدار سیستم CCTV و کلیدهایی برای تنظیم  دوربین  وجود دارد که تعدادی از این کانکتورها و کلیدها را که معمولا روی اکثر  دوربین ‌ها وجود دارد در زیر شرح می‌دهیم:

* کانکتور خروجی ویدیویی (Video Out) : سیگنال تصویر از طریق این کانکتور دریافت می‌شود. و معمولا دارای امپدانس 75 اهم و مقدار یک ولت پیک تا پیک است . در  دوربین ‌های کوچک (Mini) معمولا به صورت جافیش زرد رنگ می‌باشد ولی در اکثر  دوربین ‌های صنعتی و نیمه صنعتی بصورت یک کانکتور" BNC " است . کابل کواکسیال که معمولا برای ارتباط و سیم کشی اجزای" CCTV "بکار می‌رود به یک فیش BNC وصل می‌شود و این فیش نیز به کانکتور BNC پشت  دوربین  وصل می‌گردد. برخی  دوربین ‌ها بجای کانکتور" BNC "دارای یک جفت ترمینال پیچی برای اتصال کابل زوج تابیده شده بهم می‌باشند که در سیم کشی اجزای" CCTV "بکار می‌رود. برخی دیگر نیز ممکن است دارای خروجی" S-VIDEO " می‌باشد.

* کانکتور تغذیه : محل اتصال ولتاژ تغذیه  دوربین  می‌باشد که معمولا بصورت یک مادگی بوده و ولتاژ توسط فیش آداپتور تغذیه که اکثرا در مقادیر 6 تا 12" DC "یا 24 ولت" AC "است به آن وصل می‌شود ، برخی از  دوربین ‌های صنعتی هم مستقیما با ولتاژ 220 ولت کار می‌کنند محل اتصال تغذیه ممکن است بصورت ترمینال پیچی نیز باشد.

* کانکتور خروجی صدا(Audio Out) : درصورت وجود میکروفون روی  دوربین  این خروجی بصورت جافیش سفید یا قرمز یا هر دو ویا بصورت کانکتور" BNC "وجود دارد.

* کانکتور اتصال به کابل لنز Auto IRIS: یک کانکتور 4 پین به شکل مربع می‌باشد.

* کلید تعیین نوع لنز Auto IRIS : دارای دو حالت Video , DC برای تعیین نوع لنز اتوآیریز می‌باشد.

* کلید تعیین رنگی و سیاه سفید بودن تصویر (ATW )

* کلید کنترل بهره اتوماتیک ( AGC ): برای تنظیم حساسیت  دوربین  در مکان‌های تاریک بکار می‌رود و دارای دو حالت" On "و" Off "می‌باشد.

* کلید تنظیم نور زمینه (BLC ): در مواردی که نور پس زمینه تصویر بسیار زیاد باشد به ‌طوری‌که شی مورد نظر تاریک دیده شود با روشن کردن این کلید می‌توان کیفیت تصویر را بهتر کرد به شرطی که شی مورد نظر نسبت به زمینه خیلی کوچک نباشد در این حالت ممکن است این تنظیم اثر چندانی نداشته باشد.

* کلید دو حالتهEE/AL : حالت" EE "برای تنظیم نور اتوماتیک توسط شاتر الکترونیکی داخلی و حالت" A1 " برای تنظیم نور توسط لنز اتوآیریز بکار می‌رود.

* کانکتور" USB "و" RS232 "و" RS485 ": در بعضی  دوربین ‌ها وجود دارد که برای اتصال به کامپیوترو شبکه بکار می‌رود.
* ترمینال آلارم (ALARM IN ) : این ترمینال برای اتصال سنسور حرکتی بکار می‌رود .

نکاتی که باید در مورد استفاده از  دوربین ‌ها مورد توجه قرار گیرد:
1- باید از لرزش و تکان شدید  دوربین  و وارد شدن ضربه جلوگیری کرد
2- از قرار دادن  دوربین  در معرض عوامل جوی و گرد و غبار خودداری کرد
3- برای پاک کردن CCD باید از پارچه کتان و اتانول استفاده کرد.
4- از مواد ساینده و شوینده‌های قوی در پاک کردن بدنه  دوربین  یا لنز نباید استفاده کرد
5-  دوربین  را نباید هیچگاه به طرف نور مستقیم آفتاب یا هر منبع قوی دیگری بگیرید حتی اگر  دوربین  خاموش باشد.
6- به دمای کار و رطوبت مجاز ذکر شده در دفترچه راهنمای  دوربین  توجه نمایید.
7- در مورد  دوربین ‌هایی که نیاز به تهویه دارند از گرفته شدن سوراخ‌های تهویه  دوربین  خودداری کنید و همچنین  دوربین  را در محل مناسب از نظر تهویه نصب کنید.
8- به ولتاژ کار  دوربین  دقت کنید ولتاژ اضافی باعث آسیب دیدن  دوربین  می‌شود.
9- بدلیل ایجاد و استفاده از امواج رادیویی توسط  دوربین  ممکن است تداخل در ارتباطات رادیویی سایر تجهیزات رادیویی در نزدیکی  دوربین  اتفاق بیفتد. محل مورد استفاده  دوربین  از نظر ایجاد پارازیت و اختلال در کار سایر دستگاه‌ها را مورد توجه قرار دهید.

3-کاور  دوربین :
 دوربین ها را برای حفاظت در برابر عومل جوی و مکانیکی در داخل یک محفظه فلزی (معمولا از جنس آلیاژ آلمینیوم ) قرار می دهند ، جلوی این محفظه دارای شیشه شفاف است تا دوربین تصویر را از پشت آن دریافت کند. اصطلاحا به این محفظه ها کاور گفته می شود. بعضی از کاورها برای نصب در فضای داخلی (indoor) و بعضی برای نصب در فضای بیرونی(outdoor) می باشند. در مواردی که نیاز به ایجاد شرایط دمایی مناسب برای کار دوربین باشد می توان از کاورهای دارای فن و هیتر استفاده کرد. کاورها معمولا روی پایه نصب می شوند ولی برخی نیز به صورت سقفی نصب می گردند و شکل گرد دارند و درون این نوع کاورها میتوان  دوربین های مینی ( mini)  کار گذاشت. 
‏

4-پایه دوربین ( Bracket) ‏ :
‏ دوربین  بعد از قرارداده شدن داخل کاور روی پایه نصب می شوند جنس پایه نیز معمولا فلزی از جنس آلومینیوم و گاهی نیز پلاستیکی می باشد بعد از تعیین محل مناسب نصب دوربین بسته به شکل پایه آنرا به صورت سقفی یا دیواری نصب می کنیم.  دوربین های مینی معمولا دارای یک براکت کوچک متصل به خود دوربین هستند که باید آنرا به محل مورد نظر نصب کرده و زاویه دوربین را روی آن تنظیم کرد.  دوربین های speed Dam ‏ ممکن است روی پایه خود دوربین که به شکل گرد می باشد به سقف نصب شوند یا توسط یک پایه بلندتر آویزان شوند. سایر انواع  دوربین ها نیز روی پایه مناسب دوربین وصل می شوند که اکثرا به صورت دیواری است. به طور کلی پایه ها دارای دو نوع ثابت و قابل حرکت هستند. پایه های ثابت معمولا دارای مفصلی برای تنظیم زاویه دوربین هستند در پایه های قابل حرکت امکان حرکت دادن دوربین در جهات مختلف توسط موتوری که روی پایه نصب شده وجود دارد. کنترل این موتور نیز توسط دستگاه کنترولر  انجام می گیرد.پایه های قابل حرکتی که میتوانند فقط در جهت چپ و راست به صورت افقی حرکت کنند Pan ‏نامیده می شوند و پایه هایی که میتوانند در جهت عمودی (بالا و پایین) حرکت کنند tilt نامیده می شوند لذا پایه هایی که میتوانند در تمام جهات حرکت کنند به Pan-tilt ‏معروف هستند.
‏

5-نمایش دهنده تصویر (Monitor or TV)  ::
‏تصاویر ارسال شده از دوربین به صورت سیگنال ویدیویی توسط یک تلویزیون یا مانیتور دارای ورودی تصویر و صدا دریافت و پخش می شود. در پشت تلویزیون یا مانیتور ورودی تصویر یا صدا ممکن است به صورت کانکتور ویدیویی معمولی یا به صورت کانکتور S-video ‏باشد همچنین ورودی و خروجی صدا نیز وجود خواهد داشت. معمولا امکانات اتصال 2‏ ورودی و خروجی تصویر و صدا و یک ورودی و خروجی S-video ‏ بر روی تلویزیون یا مانیتور وجود دارد که میتوان برای اتصال دوربین یا یک مانیتور یا تلویزیون دیگر یا ضبط کننده ویدیویی از آنها استفاده کرد.امکانات و نحوه اتصالات پشت یک نمونه تلویزیون مداربسته که دارای امکان نمایش 2 کانال ویدیویی با انتخاب توسط دگمه های B,A ‏در جلوی مونیتور می باشد را در زیر مشاهده می کنید:

پشت مانیتورهای LCD مخصوص  دوربین های مداربسته اتصالات ممکن است به صورت S-Video,BNC ‏ باشد ولی حداقل دارای یک ورودی و خروجی صدا و تصویر به صورت BNC و یک ورودی و خروجی صدا و یک ورودی و خروجی S-Video ‏خواهند بود. در پشت مانیتورهای LCD ‏ کانکتورRS232 ‏ نیز برای اتصال به کامپیوتر وجود دارد. یک نمونه از این مانیتورها را به همراه شمای اتصالات پشت آن می بینید. این مانیتورها ممکن است از آداپتوری تغذیه شوند که به پشت مانیتور نصب می شود. ولتاژ کار آنها نیز 12V DC‏است و توان مصرفی آنها کمتر از تلویزیون است.یک نمونه مونیتور LCD را به همراه ‏پانل جلو و کانکتورهای پشت آن در زیر می بینید:

6-انتخاب کننده (Switcher) :

باتوجه به محدود بودن تعداد ورودیهای ویدیویی تلویزیون و یا مانیتور و نیاز به استفاده از آنها برای مانیتور دیگر یا ضبط کننده ویدیویی اگر تعداد  دوربین های نصب شده در یک سیستم CCTV ‏زیاد باشد باید برای مشاهده تصویر  دوربین ها از دستگاهی استفاده کرد که تصویر  دوربین ها را یکی یکی در یک مدت زمان مشخص نشان دهد. وسیله ای که اینکار را انجام می دهدSwitcher ‏ نامیده می شود. سویچرها نیز هم به صورت باسیم و هم بی سیم وجود دارند. به تعداد  دوربین هایی که میتوان به سویچر وصل کرد تعداد کانال سویچر می گویند.سویچرها در تعداد کانال 2 ‏و 4 ‏و 6 و 8 ‏و 12 ‏و 16 ‏ساخته شده اند ولی استفاده از سویچر بیش از 8 ‏کانال مناسب نیست زیرا فاصله بین بخش تصویر اولین دوربین و آخرین دوربین زیاد خواهد شد و عمل کنترل تصویری تضعیف می شود.

‏بر روی سویچر معمولا امکانات زیر وجود دارد :
1- کلید روشن و خاموش برق اصلی 
2- نشانگرهای LED برای هر  دوربین 
3- کلید های سه حالته برای هر دوربین دارای حا لتهای زیر . 
‏الف) By pass: اگر کلید  دوربین ی روی این حالت باشد از نشان دادن تصویر آن دوربین خودداری می شود 
‏ب) Auto ‏: در این حالت تصاویر یکی پس از دیگری به طور اتوماتیک در یک زمان معین نشان داده می شوند. ممکن است بر روی بعضی از سویچرها کلید sequence ‏ این کار را انجام دهد. 
‏ج) Home ‏: فقط تصویر  دوربین ی که کلید آن در این حالت است روی تلویزیون یا مانیتور پخش می شود. 
4 ‏- یک ولوم تایمر که برای تنظیم زمان پخش شدن تصویر  دوربین ها در حالت Auto ‏بکار می رود این ولوم با عبارت speed ‏ مشخص می شود و ولوم تنظیم صدا که با عبارت VOL نشان داده شد. است. 
‏به عنوان نمونه در پشت یک سویچر 8 ‏کانال تعداد هشت ورودی تصویر و هشت ورودی صدا و یک خروجی صدا و تصویر برای اتصال به تلویزیون یا مانیتور وجود دارد .تصویر پانل پشت یک سویچر 4 ‏کانال را در زیر می بینید : 
طرز اتصالات یک نمونه سویچر 4 ‏کانال را در ادامه می بینید:

7- QUAD:
‏واژه QUAD بر گرفته از کلمه QUADRANT ‏(یک چهارم) می باشد و در مورد وسیله ای به کار می رود که کار کرد آن در سیستم CCTV ‏ برای نشان دادن تصویر چهار کانال یک جا بر روی صفحه تلویزیون است. QUAD ‏ابتدا تصویر 4 ‏کانال را یک به یک نشان می دهد سپس صفحه تلویزیون را 4 ‏قسمت می کند و تصویر 4 ‏کانال را یک جا نشان می دهد و بعد کانال های 5 و 6 و 7 و 8 ‏را نشان می دهد و بعد تصویر 4 کانال را یک جا نشان می دهد و هم اینطور الی آخر. کواد ها در تعداد کانال های 4 و8 و12 و16 ‏ساخته شده اند . زمان (سرعت ) نمایش تصویر کانال ها نیز در QUAD ‏قابل تنظیم است.

8-ترکیب کننده (MUTIPLEXER) ‏ :
‏به طور عمومی لغت MUTIPLEX ‏ برای موارای به کار می رود که بخواهیم چند سیگنال متفاوت را از یک کانال عبور دهیم . در سیستم های CCTV ‏ توسط مولتی پلکسر چندین تصویر را برای نمایش یا ارسال با هم ترکیب می کنند . مولتی پلکسر ها قادرنا کار سویچر و کواد را انجام دهند با این تفاوت اساسی که مولتی پلکسر محدودیتی در نشان دادن هم زمان تصویر از نظر تعداد ندارد و به عنوان مثال یک مولتی پلکسر 16‏کانال می تواند 16‏تصویر را همزمان نشان دهد . مولتی پلکسرها در انواع 8‏و 9 ‏و16‏کانال وجود دارند. در مولتی پلکسر 9 ‏کانال یک خانه برای تاریخ و زمان در نظر گرفته می شود. در زیر تصویر مولتی پلکسر 4 و 8 و 16 و 20 ‏کانال را ملاحظه می کنید: 
‏امکاناتی که معمولا بر روی مولتی پلکسرها وجود دارد به صورت زیر است :

1- دگمه انتخاب دوربین برای نمایش 
2- دگمه انتخاب مانیتور دوم که به مولتی پلکسر وصل شده است .
3- دگمه ثابت نگهداشتن تصویر ( FREEZE ‏) یاSTILL 
4- دگمه ZOOM‏ تصویر و تنظیم FOCUS ‏ برای تنظیم در صورت تار بودن تصویر 
5- دگمه SEQUENCE ‏برای نشان دادن ترتیبی دوربین ها 
‏6- دگمه QUAD‏برای نشان دادن 4 ‏تصویر هم زمان 
7- دگمه MENU‏ برای اجرای تنظیمات دستگاه 
8- ‏دگمه ALL RESET ‏برای پاک کردن تنظیمات 9 دگمه LIVE ‏برای پخش زنده تصویر 
در پشت مولتی پلکسر ها نیز امکانات زیر وجود دارد : 
1- کانکتورهای ورودی و خروجی BNC ‏ برای هر دوربین 
2- کانکتور اتصال BNC ‏یا S-VIDEO ‏یا ترمینال برای اتصال به ضبط کننده 
‏3- کانکتور اتصال BNC ‏یا S-VIDEO ‏برای مانیتور 1 و 2 
5- کانکتور 232 ‏-RS‏برای اتصال به کامپیوتر 
6- ‏کانکتور اتصال RS-485‏برای اتصال به شبکه 
7- ‏ترمینال های ورودی برای اتصال شستی های معمولا باز وسیله آلارم خارجی 
8- ترمینال های اتصال شستی های باز ریموت کنترل که سری با مقاومت هایی با مقادیر مختلف به این ترمینال ها وصل می شوند. 
9- ‏دیپ سویچ های تنظیم 
10- ترمینال خروجی آلارم

در زیر تصاویر مربوط به پانل جلو و پشت یک مولتی پلکسر 4 کانال و اتصالات پشت آن را ملاحظه می کنید :

‏

9-ضبط کننده (RECORDER)‏ :
‏برای ضبط تصاویر گرفته شده از دوربین روی بعضی از دوربین های پیشرفته یک هارد داخلی وجود دارد و یا می توان یک کارت حافظه در شکاف مربوطه در پشت دوربین برای ضبط تصاویر جا داد ولی اکثر دوربین ها تصاویر خود را برای ضبط باید به ضبط کننده ویدیویی بفر ستند. ضبط کننده ها در دو نوع DVR ‏و VCR ‏موجود می باشند . ضبط کننده های (VIDEO CASETLE RECORDER) VCR ‏ تصویر را روی ویدیو کاست معمولی ضبط می کنند البته این ضبط نیز به دو روش انجام می گیرد . یک روش ضبط معمولی مانند ویدئوهای خانگی است که بر روی یک نوار 2 ‏یا 3 ‏ساعته می توان 2 ‏یا 3 ‏ساعت تصویر ضبط کرد . و روش دیگر ضبط فشرده می باشد که با حذف تعدادی از فریم های تصویر و ضبط در مقاطع زمانی معین می توان زمان ضبط روی یک نوار3 ‏ ساعته را تا 960 ‏ساعت افزایش داد این نوع ضبط کننده های ویدئویی به TIME LAPSE VCR ‏معروف هستند تصویر این دونوع ویدیو را در زیر می بینید:
‏امکانات پانل جلو و پشت یک ضبط کننده ویدیویی نوع TIME LAPSE ‏ را در ادامه می بینید:

در DVR ‏ها یا همان ضبط کننده های دیجیتالی ( DIGITAL VIDEO RECORDER) ‏ تصاویر به صورت دیجیتالی روی هارد داخلی دستگاه یا یک هارد خارجی ضبط می شود زمان ضبط بستگی به تعداد فریم های تصویر دارد که معمولا قابل تنظیم می باشد مثلا برای هارد 80 ‏گیگا بایت از 15 ساعت ( با تعداد فریم بالا ) تا 50 ‏هزار ساعت با تعداد فریم پایین قابل تغییر است . معمولا ظرفیت هارد DVR ‏ ها قابل ارتقا می باشد و در مقادیر 300 - 0‏50‏ تا 2 ترا بایت قابل نصب است . بر روی DVR ‏ تمام امکانات مولتی پلکسر که قبلا ذکر شد موجود می باشد . علاوه بر آن امکاناتی نظیر اتصال به یک DVR ‏ دیگر امکان قفل کردن دستگاه برای جلو گیری از دسترسی افراد غیر مجاز- مخفی کردن تصویر یک دوربین معین روی مانیتور- امکان اتصال به یک DVD-WRITER ‏- امکان ضبط در هنگام دریافت آلارم و یا چندین ثانیه قبل از آلارم- امکان ضبط تصاویر بعد از دریافت آلارم در محل جداگانه ای از هارد دیسک- کپی تصاویر وجستجوی تصاویر و رکوردهای ضبط شده بر اساس تاریخ و زمان- امکان اضافه کردن تاریخ و زمان روی تصویرو ضبط صدا با میکروفون را می توان روی یک DVR ‏ داشت. برخی از ضبط کننده ها نیز در سیستم های شبکه ای CCTV به کار می روند که به آنها NETWORK VIDEO RECORDER (NVR)می گویند. در زیر تصویر چند نوع DVR ‏ به همراه دیاگرام سیم بندی یک نوع DVR ‏ بعنوان نمونه آورده شده است :

10-کنترل کننده ( controller) ‏ :
‏بوسیله یک کنترولر می توان مولتی پلکسر- ضبط کننده DVR-TIME LAPSE ‏ و دوربین ها و پایه PAN-TILT ‏ دوربین  را تک تک و یا کنار هم به صورت گروهی کنترل نمود . در پشت کنترل کننده محل اتصال برق تغذیه و اتصال RS-485 ‏ ورودی و خروجی و دیپ سویچ های تنظیم وجود دارد و در پانل جلوی آن دگمه های ZOOM ‏- سته کنترل در چهار جهت برای PAN TILT ‏- دگمه لیست آلارم های یک وسیله - لامپ آلارم که هنگام اتفاق افتادن حالت آلارم برای یک وسیله روشن می شود - دگمه تنظیم FOCUS ‏ و دگمه ENTER ‏- دگمه تنظیم دوربین اعم از FOCUS‏ و IRIS و BLC‏- دگمه های اعداد و حروف وجود دارد .

نمای جلو دو نمونه کنترولر به همراه قسمتهای مختلف یکی از آنها در ادامه آورده شده است :

11-کارت تصویری ( capture card) :
‏کارت های تصویری به صورت PCI ‏ بوده ‏و به روی مادربرد (MB‏) کامپیوتر وصل می شوند . دارای ورودی و خروجی های اتصال دوربین به تعداد2 ‏ یا 8‏و یا بیشتر بوده و بر روی آن کانکتور IDE‏ اتصال هارد نیز وجود دارد . تصاویر را از طریق این کارت می توان دریافت نموده و روی هارد کامپیوتر ذخیره کرد. همچنین با نرم افزار مربوطه می توان کار DVR ‏ مولتی پلکسر و کنترولر را نیز روی کامپیوتر انجام داد. در ‏شکل زیر کارت ضبط تصویر را ملاحظه می کنید:

12-تقویت کننده رادیویی: ( BOOSTER ) 
‏این دستگاه یک تقویت کننده امواج رادیوئی است و در موارای که فاصله تجهیزات بی سیم از هم زیاد باشد و گیرنده در برد فرستنده قرار نگیرد از آن استفاده می شود.

13-نظم دهنده ویدئویی (VIDEO ROUTER): 
‏این وسیله به عنوان نظم دهنده ‏سیگنال های ویدیوئی در شبکه های CCTV ‏ گسترده ‏به کار می رود‏ دورببن های شبکه (LAN CAM , IP CAMERA)‏ ها، PC ‏ ها و NVR‏ ها به آن وصل می شود و این دستگاه نیز برای ارسال اطلاعات از طریق شبکه به خط تلفن اتصال می یابد .

جعبه های منبع تغذیه :
‏این جعبه ها برای قرار دادن ترانس تغذیه و باطری های اضطراری سیستم CCTV ‏ می باشد و ترمینال هایی برای تقسیم ولتاژ خروجی بین دوربین ها و سایر تجهیزات دارد.

کابل کشی سیستم CCTV ‏: 
‏برای کابل کشی دوربین هایMINI ‏ که دارای فیش های معمولی ویدئویی (یک فیش برای تصویر و دو فیش برای صدا ) می باشند سیم های 100‏و 50 متری سه فیش موجود می باشند. معمولا خروجی های وی دیویی دوربین ها دارای امپدانس 75 ‏اهم و ولتاژ سیگنال یک ولت پیک تا پیک می باشند برای انتقال سیگنال ویدئویی با استفاده از کابل کواکسیال بسته به طول مسیر از کابل های مختلف استفاده می شود . کابل ( RG59) 3C-2V‏ به قطر خارجی 6mm ‏برای سیگنال تک رنگ سیاه و سفیدا تا فواصل 300 ‏ متر و برای سیگنال رنگی تا فواصل 250 متر مناسب می باشند. برای مسافت های بیشتر از این تا 2 برابر مسافت ذکر شده در بالا از کابل RG11 ‏استفاده می کنند. استفاده از کابل RG58 ‏ به دلیل اپبدانس 50‏ اهمی این کابل برای سیستم های CCTV‏ توصیه نمی شود . به غیر از کابل کواکسیال برای انتقال سیگنال ویدئویی از کابل زوج به هم تابیده هم استفاده می شود . این نوع کابل در انتقال سیگنال نسبت به کابل کواکسیال بهتر است و نویز را انتقال نمی دهد. به سیگنال های منتقل شده از طریق کابل کواکسیال سیگنال بالانس نشده( (UNBALANCED‏ و به سیگنال های منتقل شده از طریق کابل زوج به هم تابیده بالانس شده BALANCED)‏) می گویند . در اتصال کنترولر به DVR ‏یا سایر تجهیزات اگر از کانکتور RS-485 ‏ استفاده می شود باید توجه نمود که اتصال دو وسیله اگر با کابل CROSS-TYPE ‏ باشد باید ترمینال A‏ کنترولررا به ترمینالB ‏ وسیله دیگر وصل کرد و اگر کابل مورد استفاده از نوع

STRAIGHT- TYPE  ‏باشد ترمینال A رابه A‏ و B را به B وصل گردد. نحوه اتصال صحیح کابل و پینها در زیر نشان داده شده است. همچنین برای اتصال یک کابل کواکسیال به کابل زوج به هم تابیده از یک تبدیل به نام بالون ویدئوییVIDEO BALUN) ‏) استفاده می گردد که تصویر آن را مشاهده می نمایید :

‏نحوه ‏اتصال کابل زوج تابیده ‏را نیز در زیر مشاهد ه ‏می کنید:

در ادامه دیاگرام اتصالات چند سیستم CCTV ‏ آورده شده است:

در پایان این مقاله قسمتی از اصطلاحات متداولی که ممکن است در مورد سیستم های CCTV ‏ و در مشخصات ذکر شده برای تجهیزات با آنها برخورد کنید توضیح داده شده است :

ALPHANUMERIC ‏: وسیله قرار دادن نوشته روی تصویر که درDVR ‏ ومولتی پلکسر کاربرد دارد .
BACK - FOCUS‏: تنظیم مکان لنز در رابطه با سنسور CCD ‏ در دوربین 
(BAND)B.W WIDTH: پهنای باند فرکانس که برای سیگنال ویدئویی معمولی 5 مگاهرتز است . 
BETAMAX‏:فرمت ضبط ویدئویی شرکت SONY ‏ و رقیب VHS 
CCD APERTURE ‏: سطحی از CCD ‏ که به نور حساس است. 
CCIR ‏:انجمن رادیویی بین المللی برای استاندارد تلویزیونی اروپا 
(CORROLATED DOUBLE SAMPLING) :CDS تکنیکی در ایجاد ترکیب رنگ در بعضی از دوربین های CCD
 (COLOR FILTER ARRAY): CFA فیلترهای نوری که در دوربین CCD ‏ برای تولید ترکیب رنگ سیگنال ویدئویی استفاده می گردد . 
CIE ‏: انجمن بین المللی نور که واحد های نوری را تعریف و ارائه می کند . 
CHROMINANCE: به اطلاعات رنگ سیگنال ویدیویی گفته می شود.
CONTRAST ‏: یکی از تنظیمات کیفیت تصویر . اختلاف بین روشن ترین و تاریک ترین نقطه تصویر 
D/A‏: مبدل سیگنال دیجیتالی به آنالوگ . 
DARK CURRENT ‏: نشت سیگنال از CCD ‏ در نبود نور که ایجاد نویز (dark nois)می کند. 
DIGITAL MICRO MIRROR DEVICE ) DMA‏): یک تکنولوژی جدید ساخت سنسور ویدئویی که از تعداد زیادی آینه مینیاتوری روی چیپ استفاده می شود. 
DUPLEX ‏:سیستم ارتباطی که اطلاعات را در دو جهت رفت و برگشت مبادله می کند. در سیستمهای CCTV ‏ معمولا به امکان ضبط و پخش با هم به صورت مولتی پلکس گفته می شود. 
D.S.P ‏: مدار الکترونیکی پردازنده سیگنال دیجیتالی 
DV-MINI ‏یک فرمت ضبط صدا و تصویر جدید که اکثرا در هندی کم استفاده می شود . 
D-VHS‏: استاندارد جدید ارائه شده توسط JVC برای ضبط سیگنال دیجیتالی روی VHS 
EBU: اتحادیه پخش برنامه های اروپایی
EIA ‏: انجمن صنعتی الکترونیک 
FCC ‏: کمسیون ارتباطات فدرال آمریکا 
FIELD ‏: تعداد نصف خطوط فریم را گویند در سیستم CCIR/PAL ‏ تعداد فیلدها 50 عدد در ثانیه و در سیستم EIA/NTSC تعداد فیلدها 80 ‏ عدد در ثانیه است . 
FRAME STORE ‏: وسیله الکترونیکی شماره گذاری و ذخیره ‏فریم های تصویر .
FRAME SWITHER‏: نام دیگر مولتی پلکسر ساد ه ‏است . 
FRAME TRANSFER ‏: یکی از سه اصل یا روش انتقال شارژ از چیپ CCD ‏ می باشد دو روش دیگر عبارتند از FRAME-INTERLINE , INTERLINE 
FRAME ‏: در سیستم CCIR/PAL ‏ از ترکیب 625 ‏ خط و در سیستم EIA/NTSC ‏ از ترکیب 525 خط یک فریم ساخته می شود سیستم پال 25‏ فریم بر ثانیه و سیستم NTSC 30 ‏فریم بر ثانیه دارد . 
GAMMA ‏: این مشخصه برای تصحیح اختلاف بین پاسخ خطی دوربین و پاسخ غیر خطی مانیتور تعریف می شود . مثلا مقدار نمایی گاما برای مونیتور تک رنگ 2/2 ‏است لذا دوربین باید روی 2,2/1 ‏یعنی 45/0‏تنظیم شود . 
HAD ‏: یک نوع سنسور CCD ‏ است که طرح لایه ای دارد و سطح نویز درآن بسیار پایین است . 
HDDTV‏: استاندارد آینده پخش برنامه های تلویزیونی با وزلوشن بالا ( 2000 ‏*1000‏پیکسل ) 
HUM‏: نویز روی فرکانس اصلی را گویند . 
HYPER-HAD ‏: تکامل یافته چیپ CCD HAD 
ILLUMINATION ‏: به مقدار روشنایی تصویر اشاره دارد . حداقل روشنایی لازم برای دوربین های معمولی چند دهم لوکس و برای دوربین های دید شب چند صدم لوکس می باشد . 
I/O ‏: خروجی 
I/P:ورودی
lEC ‏: انجمن بین المللی برق 
INSERTER ‏: وسیله ای برای گذاشتن متن روی تصویر . 
INTERFERENCE ‏: تداخل ناشی از میدان الکتریکی یا الکترو مغناطیسی سایر وسایل روی سیگنال 
IP : درجه حفاظت بدنه یک وسیله را در برابر عوامل خارجی به صورت عدد بیان می کند . 
IR ‏: نور مادون قرمز 
ISDN ‏: شبکه تلفن جدید با سرعت انتقال داده‏64 کیلو بایت بر ثانیه 
lTU ‏: اتحاد‏یه بین المللی ارتباطات راه دور 
LINE-LOCKED ‏: در سیستم های CCTV‏ به چند وسیله گفته می شو که با فرکانس منبع تغذیه مشترک(50 یا 60 هرتز) تغذیه می شوند و از نظر فرکاس فیلد قفل شده اند . 
LUMINANCE ‏: اطلاعات سیگنال ویدئویی در مورد روشنایی تصویر را گویند . 
MOD ‏: حداقل فاصله شی از لنز را گویند که برای لنز های زوم حدود یک متر و برای لنزهای فیکس خیلی کمتر است . (به طول فاصله کانونی لنز بستگی دار) 
MOIRE PATERN ‏: نویز در تصویر حاصل از CCD‏ در فرکانس های بالا 
NBS‏: اداره ‏ملی استاندارد در آمریکا 
ND FILTER ‏: یک نوع فیلتر نوری که مقدار نور را بدون بر هم زدن تعادل رنگ تقلیل می دهد . 
NIT ‏: یکی از واحد های نوری 
NTSC ‏: استاندارد رنگی در آمریکا، کانادا ، ژاپن و چند کشور دیگر . 
PAL ‏: سیستم تلویزیون رنگی اروپا 
PHOT ‏: واحد نوری معادل ده هزار لوکس
POTS‏ یاPSTN ‏: یکی از سیستم های تلفن
PRINCIPEL POINT‏: مرکز عدسی
PTZ SITE DRIVER‏: یک قسمت از سویچر ماتریسی کد سیگنال هایی کد دار کنترلی مربوط به کنترولر و DVR‏ یا مولتی پلکسر را دریافت می کند. 
RETMA ‏: نام دیگرEIA 
‏سیگنال RF‏: سیگنال رادیویی که به طیف تا 300 ‏گیگا هرتز تعلق دارد . 
RS-232 ‏: یک فرمت ارتباط دیجیتالی که فقط نیاز به دو سیم دارد . 
RS-485 ‏: شکل پیشرفته تر ارتباط دیجیتالی که می اتواند تا 32‏دریافت کننده را د‏ر مقصد پوشش دهد. 
SIMPLEX :در CCTV ‏به یکی از دو روش مولتی پلکسی اشار ه ‏دارد که اطلاعات فقط در یک فرمت قابل انتقال است (بر خلاف DUPLEX ‏) مثلا فقط امکان ضبط یا پخش در یک زمان باشد . 
SMEAR:خطوط عمودی به صورت نویز در محل های بسیار روشن تصویر حاصل ازCCD 
SMPTE ‏: انجمن مهندسین تلویزیون و تصاویر متحرک 
SPLIT SCREEN ‏: به صفحه نمایش چند تکه شده می گویند 
S-VHS ‏: یک فرمت ضبط ویدئویی است که وزولوشن افقی 400 خط دارد . 
TBC ‏: سنکرون کردن سیگنال های مختلف بر اساس زمان 
TELEMETRY ‏. سیستم کنترل از راه دور اطلاعات دیجیتالی کد دار 
TERMINATION‏: اتصال انتهای کابل را به یک کانکتور می گویند . 
VDA‏ : یک آمپلی فایر سیگنال تصویری با یک ورودی و چند خروجی 
(VIDEO HOME SYSTEM) :VHS ‏سیستم ویدئویی خانگی 
VIDEO MATRIX SWITCHER‏: وسیله ای برای انتخاب بیش از یک دوربین ، VCR یا چاپگر ویدئویی و امثال آن که قدرتمندتر از سویچرهای معمولی است . 
VITS ‏: سیگنال تست با شکل خاص که در سیستم پال در خطوط نامرئی17 ‏و18 ‏و33 ‏و331 ‏جا زده می شود.
(VIDEO MOTION DETECTOR ) VMD‏ : سیستمی که در برابر تغییر نور یا جابه جایی و حرکت سیگنال آلارم ایجاد می کند. 
VS ‏: سنکرونیزاسیون عمودی ( در مقابل آن HS ‏سنکرونیزوسیون افقی)
W-VHS‏ : استاندارد جدید ضبط ویدئویی ارائه شده توسط JVC
C/Y ‏: یک فرمت ویدئویی که اطلاعات روشنایی تصویر و رنگ تصویر جداگانه فرستاده می شود . این فرمت در S-VHS ‏وجود دارد .